Государственное профессиональное образовательное учреждение

Ярославской области

« Ярославский автомеханический колледж».

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

учебная дисциплина

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

для специальности

15.02.08. «Технология машиностроения».

2017г.

| ОДОБРЕНЫ и РЕКОМЕНДОВАНЫ предметно-цикловой комиссией машиностроения и металлообработки | Соответствуют государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников (специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 « Технология машиностроения» по программе базовой подготовки |
| --- | --- |

| Протокол №_______________ от «____»______________2017 Председатель ПЦК __________ Е.И.Исаковская | Рекомендована Методическим советом колледжа Протокол №____________________________ от «_______»_______________________2017 Председатель Методического совета ___________________А.И. Елкин |
| --- | --- |

Разработчик:

Цымбал Н.Б., преподаватель ГПОУ  ЯО Ярославского автомеханического колледжа.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ являются собственностью ГПОУ ЯО « Ярославский автомеханический колледж».

Для  использования, размножения, переработки необходимо подавать заявки

в ГПОУ ЯО « Ярославский автомеханический колледж».

150054, г. Ярославль, ул.Автозаводская, 1-а,

Тел/факс  (4852) 73-26-43; E-mail: avtomeh@bk.ru

Содержание

| Лабораторные работы | Стр. |
| --- | --- |
| - Определение центра тяжести плоских фигур. | 4 |
| - Испытание различных материалов на срез и скалывание. | 4 |
| - Определение модуля сдвига при испытании на кручение. | 6 |
| - Испытание пружин. | 7 |
| - Определение линейных и угловых перемещений поперечных сечений статически определимой балки и сравнение результатов испытаний с теоретическими расчетами. | 9 |
| - Определение критической силы для сжатого бруса большой гибкости и сопоставление с результатами, полученными по формуле Эйлера. | 10 |
| - Определение геометрических параметров зубчатого зацепления методом замеров. | 11 |
| - Изучение конструкции редуктора. | 12 |
| - Исследование одноболтового соединения, работающего на сдвиг. | 13 |

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Определение центра тяжести плоских фигур»

Цель: получить навыки определения положения центра тяжести фигуры теоретически по формулам и практически методом подвешивания.

Оборудование: установка, бумага, линейка, отвес.

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Наложить фигуры на развёрнутый лист бумаги и обвести её контур.

- Разбить чертёж фигуры на простейшие составные части, показать центр тяжести каждой из них.

- Снять по линейке координаты центра тяжести (Ц.Т.) составных фигур и вписать в таблицу.

- Произвести расчёт координат Ц.Т.

Xc=AiXiAi (см); Yc=AiYiAi (см)

- Вырезать фигуру из ватмана и нанести на неё Ц.Т.

- Проверить расчёт путём подвешивания фигуры в 2 – 3 точках. Результаты занести в таблицу.

| № фигуры | Наименование фигуры | Размеры фигуры (см) | Площадь (см2) | Xc | Yc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- С какой целью определяют положение центра тяжести?

- Как найти положение центра тяжести простейших фигур (прямоугольник, треугольник и т.д.)?

- Порядок определения положения центра тяжести составных фигур?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Испытание различных материалов на срез и скалывание»

Цель: определение пределов прочности разных материалов путём испытания образцов на срез и скалывание.

Оборудование: пресс, набор приспособлений, мерительный инструмент.

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Испытание образцов.

Образцы материалов из различных материалов на пресс (рис. 1) с помощью приспособлений (рис. 2) подвергаются нагружению до момента их разрушения (среза). Контроль нагрузки ведётся по индикатору. Показания индикатора по таблице переводят в нагрузку.

- Расчёт предела прочности.

Предел прочности при срезе определяют по формуле:

τср=FсрAср (Н/мм2),

где Fср - разрушаемая нагрузка, Н,

Aср - площадь среза или скалывания, мм2.

Для образцов круглого и конического сечения:

Aср=πd24i (мм2),

где i - число плоскостей среза образца,

d - диаметр образца, мм.

- Результаты занести в таблицу.

| № опыта | Материал образца | Размеры d;b×h | Показания индикатора | Нагрузка Fср, Н | Площадь Aср, мм2 | Предел прочности τср, Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод, сравнив пределы прочности разных материалов.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Что называется пределом прочности?

- Как определяется предел прочности при сдвиге, срезе?

- Какой из материалов имеет наибольший предел прочности?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Определение модуля сдвига при испытании на кручение»

Цель: ознакомление с методикой определения модуля сдвига при испытании материала на кручение.

Оборудование: установка для испытаний, мерительный инструмент.

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Модуль упругости G определяют по формуле:

G=∆ML∆φ∙Jp (Н/мм2),

где ∆M - приращение вращающего момента, Н·мм:

∆M=FR (Н·мм),

где F=10,05 Н (вес одного груза),

R - плечо силы веса грузов, мм,

L - расстояние между сечениями, мм,

Jp - полярный момент инерции сечения, мм4:

Jp=πd432 (мм4),

где d - диаметр вала, мм,

∆φ - приращение угла закручивания, рад:

∆φ=arctgγr (рад),

где r - расстояние (плечо) до индикатора, мм,

γ – среднее арифметическое приращений

γ=∆δ1+∆δ2+∆δ3+∆δ44.

- Нагружение надо вести ступенями, добавляя по одному грузу F (Н).

- Показания индикаторов вписать в таблицу (hлев, hправ) с точностью до 0,005 мм.

- Величину γ найти по среднему арифметическому из приращений (∆δ).

- Результаты занести в таблицу:

| № опыта | ∆M, Н·мм | Показания индикаторов |  | Разность показаний δ=hлев-hправ | Прирост на один груз (∆δ=δn-δn-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hлев | hправ |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод, сравнив опытное значение G с теоретическим.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Как влияет модуль упругости G на угол закручивания?

- Как опытным путём определяется угол закручивания?

- Как определяется момент инерции сплошного круга и кольца?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Испытание пружин»

Цель: определение коэффициента жесткости пружины опытным путём и сравнение полученной величины с теоретическим значением.

Оборудование: ручной механический пресс, пружина, мерительный инструмент.

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Параметры пружины:

Теоретическое значение коэффициента жесткости пружин можно определить по формуле:

C=Gd48D3-n (Н/мм),

где G – модуль упругости 2-ого рода, Н/мм,

d - диаметр проволоки, мм,

D - средний диаметр пружины, мм:

D=Dн-d (мм),

где Dн - наружный диаметр пружины, мм,

n - рабочее число витков:

n=nоб-2,

где nоб - общее число витков.

Определение коэффициента жесткости опытным путём:

CОП=Pλ (Н/мм),

где P – нагрузка, Н,

λ - осадка, мм.

Величину нагрузки определяют по показаниям индикатора пресса через татировочную таблицу, прилагаемую к прессу. Величину осадки λ определяют, как разность l-ln, где l - длина пружины без нагрузки, ln - длина нагруженной пружины, нагружение ведётся статически, ступенями.

λ1=l-l1

λ2=l-l2

λ3=l-l3

λ4=l-l4

λ5=l-l5

- Параметры пружины и результаты опыта сводятся в таблицу:

| № опыта | d, мм | Dн, мм | D, мм | n | Показания индикатора | P, Н | λ, мм | CОП (Н/мм) | CОП СРЕДН. (Н/мм) | CТЕОР (Н/мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- На основании данных таблиц определяют среднее значение коэффициента, полученное опытным путём:

CОП=C1ОП+C2ОП+C3ОП+C4ОП+C5ОП5 (Н/мм)

- По результатам опыта строим график зависимости осадки пружины от нагрузки (характеристику пружины).

- Сделать вывод, сравнив теоретическое значение коэффициента C с опытным.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Что называют осадкой пружины?

- Что называют коэффициентом жесткости?

- Как влияют на жесткость d, D, n?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Определение линейных и угловых перемещений поперечных сечений
статически определимой балки и сравнение результатов испытаний с теоретическими расчетами»

Цель: определение опытным путём прогиба и угла поворота консольной балки и сравнение этих значений с теоретическими.

Оборудование: установка для испытаний на изгиб, мерительный инструмент.

Индикаторы 1 и 2 показывают величины прогибов соответствующих сечений. Индикатор 3 показывает угол поворота верхнего конца штанги, на которой он установлен.

α=arctg∆3R=∆3R (рад).

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Нагружение вести ступенями, добавляя по одному грузу и записывать показания индикаторов и угла поворота в делениях с точностью до 12 деления.

- Теоретические значения прогибов:

Сечение 1:

y1=F∙l133EJx (мм);

Сечение 2:

y1=F2EJx(l222-l1l22) (мм).

Теоретическое значение угла:

α1=F∙l122EJx (рад),

где F – нагрузка, Н (F=8,43 Н);

l - расстояние от заделки до сечения, мм;

E - модуль упругости материала (для стали E=2∙105Н/мм2);

Jx - момент инерции сечения, мм4:

Jx=bh312 (мм4),

где b - ширина сечения, мм;

h - высота сечения, мм.

- Результаты занести в таблицу:

| P(H) | Показания индикаторов |  |  | Прирост показаний на один груз (в делениях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∆1 | ∆2 | ∆3 | δ1=∆1-∆1(n-1) | δ2=∆2-∆2(n-1) | δ3=∆3-∆3(n-1) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Практические значения:

y1=δ14 (мм);  y2=δ24 (мм); α=δ34R (рад).

Перевести значения y1 и y2 в мм, сняв цену деления с индикаторов.

- Сделать вывод, сравнив значения прогибов и угла с теоретическими.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Что является мерой деформации при изгибе?

- Как влияет осевой момент инерции сечения на величину деформации?

- Как определить опытным путём угол поворота сечения?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Определение критической силы для сжатого бруса большой гибкости и сопоставление с результатами, полученными по формуле Эйлера»

Цель: определение критической силы опытным путём и сравнение её с вычисленной по формуле Эйлера.

Оборудование: механический пресс, мерительный инструмент, испытуемый брус (стержень).

Схема пресса

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Нагружение осуществляется механическим прессом. Когда сжимающая сила достигает критических значений, стержень начнёт изгибаться.

Величина критической силы определяется по верхнему индикатору. Показания индикатора переводятся в нагрузку Н по тарировочной таблицу. Замер производится в момент, когда сила (показания индикатора) не изменяется при продолжающейся деформации стержня.

- Теоретические значения критической силы вычисляются по формуле Эйлеера:

PКР=π2EJmin(μl)2 (Н),

где E - модуль упругости материала бруса, Н/мм2;

Jmin - минимальный осевой момент инерции сечения, мм4;

l - длина образца, мм;

μ - коэффициент, зависящий от способа крепления концов стержня;

h, b – размеры поперечного сечения образца, мм.

- Результаты записать в таблицу:

| № опыта | μ | Показания индикатора ∆, мм | Нагрузка P, Н | Размеры h, b, мм | l, мм | PКР(ОП), Н | PКР(ТЕОР), Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод, сравнив величину критической силы, определённой опытным путём с её теоретическим значением.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Какая сила называется критической?

- Какие существуют способы закрепления концов стержней?

- Как влияет осевой момент инерции сечения на величину критической силы?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Определение геометрических параметров зубчатого зацепления методом замеров»

Цель: научиться определять геометрические параметры зубчатого зацепления методом замеров.

Оборудование: зубчатая передача, мерительный инструмент.

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Определить передаточное число зубчатой пары:

U=z2z1,

где z2, z1 - число зубьев шестерни и колеса (сосчитать).

- Определить модуль зацепления зубчатой пары:

m=dez+2 (мм),

где de – диаметр окружности выступов шестерни или колеса (замерить).

Найденный модуль согласовать с ГОСТ.

- Определить основные размеры зубчатой пары:

Диаметр делительных окружностей:

dД1=mz1 (мм),

dД2=mz2 (мм)

Диаметр окружностей выступов:

dе1=m(z1+2) (мм),

dе2=m(z2+2) (мм)

(проверить замером)

Диаметры окружностей впадин:

df1=m(z1-2,5) (мм),

df2=m(z2-2,5) (мм)

Ширину шестерни b1 и колеса b2 замерить и записать.

Высоту зубьев:

h=h'+h''=m+1,25m (мм)

- Определить межосевое расстояние:

QW=m(z1+z2)2 (мм).

- Определить коэффициент ширины зубчатых колес:

ѰBA=b2aW.

- Определить вращающий момент на валу колеса T2:

T2=aWKau+13∙[σН]2∙U2∙ѰBAKНβ (Н·мм).

Принять коэффициент KНβ=1,1; σН=410 Н/мм2.

Коэффициент Ka=49,5 для прямозубых передач

Ka=43 для косозубых передач

- Определить межосевое расстояние по передаваемому моменту T2:

QW=Ka(U+1)3T2∙KНβ[σН]2∙U2∙ѰBA (мм).

- Сделать вывод, сравнив расчетное межосевое расстояние и полученное методом замера.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Что называется модулем зацепления?

- Как влияет модуль зацепления на габариты передачи?

- Зачем нужен зазор в зацеплении? Его величина?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

«Изучение конструкции редуктора»

Цель: изучить назначение, устройство, классификацию, порядок разборки и сборки редуктора.

Оборудование: редуктор, набор инструментов (гаечные ключи, отвёртка, плоскогубцы, штангенциркуль и др.).

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- По учебнику С.А. Чернавский и др. «Курсовое проектирование деталей машин» (стр. 5 – 25) изучить назначение, классификацию, устройство редуктора разных типов.

- Разобрать редуктор и описать порядок его разборки.

Осмотреть редуктор, выявить ведущий, промежуточный и ведомый валы редуктора.

- Описать основные детали редуктора.

Описать основные детали с точки зрения их назначения в редукторе и конструктивных особенностей: форма, материал, количество и назначение отверстий, количество зубьев и т.д.

- Начертить эскиз кинематической схемы редуктора (Пример рис. 1, рис. 2).

Для двухступенчатого червячного редуктора кинематическую схему дать в двух видах.

Рис. 1. Кинематическая схема червячного редуктора

Рис. 2. Кинематическая схема цилиндрического соосного двухступенчатого редуктора

- Определить передаточное число редуктора.

Передаточное число одной ступени определяется по формуле:

U=ω1ω2=n1n2=z2z1

где ω1, ω2 - угловые скорости ведущего и ведомого валов, c-1;

z1, z2 - число зубьев ведущего и ведомого зубчатых колёс.

Для червячного редуктора под z1 понимают число заходов червяка.

Общее передаточное число редуктора определяется по формуле:

u=u1∙u2∙…∙un,

гдеu1, u2, … - передаточное число отдельных ступеней.

- Определить модуль зацепления каждой ступени, согласовать с ГОСТ.

- Определить межосевое расстояние каждой ступени. Проверить замером.

- Вывод:

- указать к какому типу относится изучаемый редуктор;

- указать его основные параметры: передаточное число каждой ступени и общее.

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- С какой целью применяют редукторы?

- По каким признакам классифицируются редукторы?

- Как определить передаточное число многоступенчатого редуктора?

ИНСТРУКЦИЯ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

«Исследование одноболтового соединения, работающего на сдвиг»

Цель: определение величины сдвигающей силы в зависимости от момента затяжки болта и сравнение её с вычисленной теоретически.

Оборудование: механический пресс, специальное приспособление.

Приспособление для испытания болтового соединения

Порядок выполнения опыта и запись результатов наблюдений:

- Определение теоретического значения сдвигающей силы.

Болтовое соединение, нагруженное внешними силами, действующими в плоскости стыка, может осуществляться с помощью болтов, поставленных без зазора или с зазором.

Условие отсутствия сдвига деталей в таком соединении записывается в виде:

F≤Fтр∙i (Н) или  F≤P∙f0∙I (Н),

где F – внешняя сдвигающая нагрузка, Н;

P - усилие затяжки болта, Н;

f0 – коэффициент трения на поверхности контакта, соединяемых деталей;

I - число пар поверхностей трения.

Внешняя нагрузка F должна уравновешиваться силами трения Fтр, возникающими на поверхности контакта деталей при затяжке болта. Если соединяемые детали сдвинутся и зазор между ними и болтом выберется, то соединение считается нарушенным, а сила F в этом случае является предельной для затяжки.

Величину усилия затяжки болта P можно определить из формулы момента, необходимого для завинчивания гайки, которая имеет вид:

T=Tр+Tоп=P[d22tgλ+p'+fтD1+dот2] (Н·мм)

где Tр – момент трения в резьбе, Н·мм;

Tоп - момент трения на опорной поверхности гайки, Н·мм;

d2 - средний диаметр, мм;

α – угол профиля резьбы (α=60°);

λ – угол подъёма резьбы, tgλ=Sπd2,

где S – шаг резьбы, мм;

p' - приведённый угол трения, p'=arctgfтcosα2

fт и fр - коэффициенты трения в резьбе и на торце гайки;

D1 - наружный диаметр опорной поверхности гайки (размеры под ключ), мм;

dот - внутренний диаметр опорной поверхности гайки (диаметр отверстия в шайбе), мм.

Теоретическое значение сдвигающей силы определяется по формуле:

f=f0∙Id22tgλ+p'+fтD1+dот2∙T (Н)

- Практическое определение сдвигающей силы.

Опытным путём сдвигающая сила определяется на механическом ручном прессе с использованием приспособления (см. схему). Величину нагрузки определяют по показанию индикатора. В момент сдвига (нагрузка будет постоянной) снимаются показания индикатора, которые затем по тарировочной таблице переводятся в значение нагрузки.

- Вывод (сравнить опытное значение сдвигающей силы с теоретическим).

Указания к оформлению отчёта:

Отчёт выполняется в соответствии с приложением 1.

Контрольные вопросы:

- Что влияет на величину сдвигающей силы?

- Как влияет момент затяжки на величину сдвигающей силы?

- Как контролировать момент затяжки?

Приложение 1

Департамент образования Ярославской области

государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ярославской области

Ярославский автомеханический техникум

Специальность: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дисциплина: _______________________

Группа _____	Дата _______________

_____________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы студента)	(подпись)

Отчёт по лабораторной работе № ___

_____________________________________________________________________________

- Тема:

- Цель работы:

- Схема приборов (или инструментов) и установок:

- Результаты измерений и исследований:

- Вывод:

Замечание и оценка преподавателя

Подпись преподавателя _______________